ICS 03.080.99

X 00

肉及奶制品中黄牛水牛DNA成分检测--实时荧光PCR法

Real-time PCR detection method for cattle and buffalo DNA ingredients in meat and milk products

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

深圳市分析测试协会   发布

团体标准

T/SATA XXX-XXXX

目  次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 原理	1

4 试剂和材料	1

5 仪器和设备	2

6 检验步骤	2

7 结果判断与表述	2

8 防污染措施	3

9 方法检出限	3

前    言

本标准按照GB/T 1.1给出的规则起草。

本标准由深圳市分析测试协会归口。

本标准主要起草单位：深圳市计量质量检测研究院。

本标准主要起草人：朱成杰，林霖，王坤，宋彩银，余灏，吴佳辉，张世伟，赖心田，杨国武。

本标准为首次发布。

肉及奶制品中黄牛水牛DNA成分检测--实时荧光PCR法

- 范围

本方法适用于液态奶、奶粉、鲜肉及肉制品中黄牛和水牛的定性检测。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682        分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 27403       实验室质量控制规范 食品分子生物学检测

- 原理

使用商业化DNA提取试剂盒，获得适用于实时荧光PCR检测的DNA。分别使用基于黄牛和水牛线粒体DNA序列设计的黄牛和水牛通用引物以及特异性探针，通过实时荧光PCR反应，分别获得Ct值，根据Ct值判断样品是否检出相应的DNA成分。

- 试剂和材料

除另有规定外，本方法中所用试剂均为分析纯，水为符合GB/T 6682的一级水。所有试剂均用无DNA酶污染的容器分装。

- 4.1引物及探针序列

引物及探针序列见表1。

表1 引物及探针序列

| 引物及探针 | 序列 |
| --- | --- |
| 上游引物 | 5 ’- GCCATATACTCTCCTTGGTGACA -3 ’ |
| 下游引物 | 5 ’- GTAGGCTTGGGAATAGTACGA -3 ’ |
| 黄牛探针 | 5 ’- FAM-CAATCCAGAACTGACACCAAC-BHQ1 -3 ’, |
| 水牛探针 | 5 ’- CY5-CATGAGCTGACAGTTTCGGTTGG-BHQ1 -3 ’ |

- 4.2 商业化DNA提取试剂盒。

- 4.3 商业化PCR反应预混液。

- 仪器和设备

- 5.1实时荧光PCR仪。

- 5.2恒温水浴锅。

- 5.3高速冷冻离心机：离心力18,000 g以上。

- 5.4微量移液器（0.5 μL- 10 μL，10 μL- 100 μL，20 μL- 200 μL，100 μL- 1000 μL）。

- 5.5涡旋振荡器。

- 5.6天平：感量0.001 g。

- 5.7微量紫外分光光度计。

- 检验步骤

  - 样品前处理

- 鲜肉及肉制品：鲜肉或肉制品样品使用样品粉样机粉碎。

- 奶粉：直接称取适量样品。

- 液态奶：取1 mL样品置于离心管中。加入1 mL异丙醇，混合均匀，室温下沉淀5 min后，室温下以12000g以上离心5 min，弃去上清液，重复此操作一次。

- 6.2 DNA提取

每个样品设置两个平行提取重复。

鲜肉、肉制品、奶粉：样品经前处理后，按照商业化DNA提取试剂盒说明书中要求的取样量称取样品，并进行后续操作。

液态奶：样品经前处理后，按照商业化DNA提取试剂盒说明书中要求加入提取缓冲液，并进行后续操作。

- 6.3 DNA浓度测定

取1 μL DNA溶液，使用微量紫外分光光度计按照dsDNA(双链DNA)计算方式检测浓度。

- 6.4实时荧光PCR反应

- 实时荧光PCR反应体系见表2。

- 表2 实时荧光PCR反应体系

| PCR预混液（2 ×） | 10 μL |
| --- | --- |
| 10 μmol/L上游引物 | 0.4 μL |
| 10 μmol/L下游引物 | 0.4 μL |
| 10 μmol/L 探针（黄牛或水牛探针） | 0.2 μL |
| DNA | 20-50 ng |
| 灭菌去离子水 | 补充至总体积20 μL |

PCR反应程序：95℃ 30 s； 95℃ 5 s， 60℃ 34 s（读取荧光），40个循环。

- 6.5 实验对照

分别设置阳性对照、阴性对照、PCR空白对照、空白提取对照各一个。以相应物种提取的DNA为阳性对照，以已知不含相应物种提取的DNA为阴性对照，以灭菌去离子水替代DNA加入实时荧光PCR反应体系为PCR空白对照，以灭菌去离子水替代样品进行DNA提取为空白提取对照。

- 结果判断与表述

- 7.1 质量控制

若以下条件的其中一条不满足要求时，结果视为无效：

阳性对照：荧光通道出现典型的扩增曲线，相应的Ct值＜30.0；

阴性对照：Ct值≥35.0；

PCR空白对照：Ct值≥35.0；

空白提取对照：Ct值≥35.0；

- 7.2 结果判定

（1）如Ct值＜35.0，且质量控制符合要求，则判定为检出相应物种DNA成分。

（2）如Ct值≥35.0，且质量控制符合要求，则判定为未检出相应物种DNA成分。

7.3 结果表述

检出×××DNA成分。

未检出×××DNA成分。

- 防污染措施

检测过程中放置交叉污染的措施按照GB/T 27403中的规定执行。

- 方法检出限

最低检出限可达1 %（w/w）。

_________________________________